Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS – ÚORP

pro rok 2013

Preventista II.

1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení

- do tří kategorií

- do čtyř tříd nebezpečnosti

- do dvou skupin nebezpečnosti

- do dvou skupin a 3 podskupin

2. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- prostory, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší

- prostory, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 100 kg/m2 a vyšší

- prostory, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 kg/m2 a vyšší

- prostory, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 40 kg/m2 a vyšší

3. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nepatří činnosti

- při nichž se používá otevřený oheň v lokálních spotřebičích a zdrojích tepla určených k vytápění a přípravě teplé vody nebo k vaření

- při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v lahvích se součtem vnitřních objemů převyšujícím 100 litrů v jednom prostoru nebo požárním úseku

- při nichž se vyskytují zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím možných náplní převyšujícím 60 kg v jednom prostoru nebo požárním úseku

- v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší

4. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah

- činnosti v rodinných a bytových domech s alespoň dvěma byty

- činnosti v rodinných a bytových domech s alespoň čtyřmi byty

- činnosti v bytových domech o 7 až 14 nadzemních podlažích

5. Do kategorie činností s vysokým požárním nebezpečím patří

- činnosti v podzemních prostorech s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob

- činnosti v podzemních prostorech s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob

- činnosti v podzemních prostorech s nahodilým požárním zatížením 5 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob

- činnosti v rodinných a bytových domech o 7 a více podlažích

6. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- činnosti v podzemních prostorech určených pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat 7 a více osob

- činnosti v podzemních prostorech určených pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 5 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob

- činnosti v podzemních prostorech určených pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 5 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 7 a více osob

- činnosti v podzemních prostorech s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob

7. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- činnosti ve stavbách, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

- činnosti v objektech o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m

- činnosti v bytových domech o 10 a více nadzemních podlažích

- činnosti v bytových domech o 7 až 14 nadzemních podlažích

8. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- činnosti, při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění

- činnosti v prostorech, vytápěných lokálními topidly

- činnosti, při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu

- svařování elektrickým obloukem ve svařovně

9. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří

- činnosti, při kterých se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm

- činnosti, při kterých se může usazovat hořlavý prach v souvislé vrstvě

- činnosti, při kterých se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 2 mm

- činnosti, při kterých se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 3 mm

10. Ve kterých prostorách užívaných právnickou osobou a podnikající fyzickou osobou

jsou tyto osoby povinny plnit povinnosti na úseku požární ochrany dle zákona o

požární ochraně

a) ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti

b) pouze v prostorách se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím

c) pouze v prostorách, na které se zpracovává posouzení požárního nebezpečí

d) pouze ve stavebních objektech s výrobními provozy

11. Povinnost právnickým a podnikajícím fyzickým osobám začlenit svou činnosti do

jedné z kategorií požárního nebezpečí je dána

- zákonem o požární ochraně

- zákonem o vnitřní bezpečnosti

- vyhláškou o požární prevenci

- stavebním zákonem

12. Povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména

udržovat volné únikové cesty je dána

- všem právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám

- právnickým osobám s nejméně třemi zaměstnanci

- podnikajícím fyzickým osobám s nejméně pěti zaměstnanci

- právnickým osobám s alespoň 25 zaměstnanci

13. Dokumentaci požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob

zpracovává

- osoba odborně způsobilá v požární ochraně nebo technik požární ochrany

- statutární zástupce firmy nebo podnikající fyzická osoba

- preventista požární ochrany firmy

- Hasičský záchranný sbor kraje

14. Povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob dle zákona o požární

ochraně je např.

a) pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika

požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o

požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady

b) zpracovat plán plnění úkolů požární ochrany na daný rok

c) ustanovit si osobu odborně způsobilou bez ohledu na to, jakou činnost provozují

d) požádat o provedení kontroly Hasičský záchranný sbor kraje

15. Dokumentace požární ochrany se kontroluje po každém požáru a

- nejméně jednou za rok

- nejméně jedenkrát za šest měsíců

- podle potřeby, min. jednou za pět let

- jednou za tři roky

16. Dokumentace požární ochrany se ukládá takovým způsobem, aby byla dostupná

- zaměstnancům, jichž se týká a orgánům státního požárního dozoru

- veliteli zásahu

- vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a externím zaměstnancům

- policii a vyšetřovatelům požáru

17. Požární řád upravuje

- základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím

- základní zásady zabezpečování požární ochrany v době sníženého provozu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby

- vytvoření vlastního organizačního systému právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby

- zásady chování návštěvníků při vstupu do provozu

18. Požární řád obsahuje

- požárně technické charakteristiky látek a jejich nejvýše přípustné množství na pracovišti

- seznam preventistů požární ochrany působící ve společnosti

- telefonní čísla složek IZS

- telefonní čísla statutárních zástupců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby

19. Příloha požárního řádu obsahuje také

- přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek na pracovišti

- jmenný seznam členů jednotky HZS podniku

- havarijní spojení na složky IZS

- spojení na jednotku JSDH podniku

20. Požární poplachové směrnice

- vymezují činnosti zaměstnanců, popř. dalších osob při vzniku požáru

- upravují postup při evakuaci osob

- obsahují seznam umístění výstražných a bezpečnostních značek

- obsahují seznam členů preventivní požární hlídky

21. Požární poplachové směrnice obsahují

- postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru

- jméno velitele nejbližší jednotky požární ochrany

- požárně technické charakteristiky užívaných látek a materiálů

- seznam členů preventivní požární hlídky

22. Požární evakuační plán

- upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem

- vymezuje činnost zaměstnanců, popř. dalších osob při vzniku požáru

- obsahuje telefonní čísla tísňových linek

- obsahuje adresu nejbližší služebny městské policie

23. Cvičný požární poplach se vyhlašuje

- nejméně jednou za rok

- nejméně po uplynutí jednoho měsíce od posledního požáru

- podle potřeby, nejméně jednou za tři roky

- vždy při provádění kontroly přenosných hasicích přístrojů

24. Dokumentaci zdolávání požárů

- tvoří operativní plán a operativní karta

- musí vždy schválit velitel místně příslušné jednotky požární ochrany

- musí každý rok nově zpracovat velitel jednotky požární ochrany, výjimečně technik požární ochrany

- zpracovává územně příslušné operační středisko Hasičského záchranného sboru kraje

25. Řád ohlašovny požárů

- zpracovává se tehdy, je-li zřízena ohlašovna požárů

- musí zpracovat každá právnická nebo podnikající fyzická osoba

- zpracovává se vždy pro kategorií činností s vysokým požárním nebezpečím

- zpracovává se dle rozhodnutí ředitele HZS kraje

26. Požární kniha slouží k záznamům

- o všech důležitých skutečnostech, týkajících se požární ochrany v úseku, pro který je požární kniha zřízena

- o slyšitelnosti požární sirény v době pravidelné zkoušky

- o výkonu státního požárního dozoru

- o času provedení a trvání pochůzek vrátných

27. Preventista požární ochrany dle zákona o požární ochraně může vykonávat činnost

a) na základě absolvování odborné přípravy s výkladem specifik požárního

nebezpečí provozovaných činností

b) na základě úspěšného absolvování školení vedoucích zaměstnanců

c) na základě absolvování školení a stanovené praxe u Hasičského záchranného sboru

d) na základě zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou Ministerstvem

vnitra

28. Dokumentaci požární ochrany právnické osoby a podnikající fyzické osoby tvoří

např.

- stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řády pracovišť

- požární řád obce, kde je daný provoz umístěn, požární poplachové směrnice

- požární poplachový plán příslušného kraje, požární řády obcí kde jsou umístěny provozovny firmy

- řád ohlašovny požáru, požární řád obce kde je daný provoz umístěn

29. Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek se

provádí

- nejméně jednou za rok

- nejméně jednou za tři roky

- nejméně jednou za dva roky

- vždy před topnou sezonou a v období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

30.  Úkolem preventivní požární hlídky podle zákona o požární ochraně je

a) dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru

provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární

ochrany a účastnit se likvidace požáru

b) udržovat v provozuschopném stavu věcné prostředky požární ochrany a požárně

bezpečnostní zařízení, přivolat jednotku požární ochrany a účastnit se likvidace

požáru

c) provádět pravidelné kontroly pracovišť, odstraňovat zjištěné závady a školit

zaměstnance

d) zjišťovat a odstraňovat závady u věcných prostředků požární ochrany a požárně

bezpečnostních zařízení

31. Školení zaměstnanců o požární ochraně se opakuje

- nejméně jednou za dva roky

- nejméně jednou za tři roky

- nejméně jednou za rok

- nejméně jednou za pět let

28. Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně se opakuje

- nejméně jednou za tři roky

- nejméně jednou za dva roky

- nejméně jednou za rok

- nejméně jednou za 5 let

32. Dokumentaci o školení zaměstnanců o požární ochraně tvoří

- tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení

- soubor předpisů, podle kterých se školení provádí, zejména zákon o požární ochraně a prováděcí vyhlášky

- presenční listina podepsaná všemi účastníky školení

- seznam všech zúčastněných a podpis školitele

33. Vedoucí zaměstnance o požární ochraně provádějící činnosti se zvýšeným požárním

nebezpečím může školit

- jen odborně způsobilá osoba v požární ochraně nebo technik požární ochrany

- odborně způsobilá osoba, technik nebo preventista požární ochrany

- jen odborně způsobilá osoba v požární ochraně

- jen statutární orgán firmy

34. Rukojeť hasicího přístroje určeného k umístění na svislé stavební konstrukci (na

stěně) musí být nad podlahou

- nejvýše 1,5 m

- minimálně 1 metr

- nejvýše 120 cm

- v co nejmenší výšce

35. Kontrola hasicího přístroje se provádí

- jednou za rok

- jednou za 10 let

- jednou za 5 let

- jednou za 2 roky

36. Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje

a) dokladem o kontrole, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury

b) jeho kontrolním spuštěním

c) zápisem o provedení kontroly oprávněnou osobou

d) zápisem o jeho zkoušce v požární knize

37. Hasicí přístroj musí být vyřazen z používání, jestliže

- je starší 20 let s výjimkou hasicího přístroje CO2

- byla překročena maximální doba pro provedení jeho kontroly

- je starší 10 let a není pravidelně kontrolován

- je-li starší 10 let

40. Hořlavý předmět ve tvaru „nástěnky“ při jeho tloušťce 4 mm na chráněné únikové

cestě lze umístit

- není-li větší než 1,3 m2

- je-li menší než 2 m2

- nesmí se umístit

- lze jen, je-li uveden v požárně bezpečnostním řešení stavby

41. Při umístění předmětu v chráněné únikové cestě musí být

- zajištěna možnost úplného otevření křídel dveří u vstupu na únikovou cestu

- zajištěna možnost úplného otevření alespoň jednoho křídla dveří u vstupu na únikovou cestu

- v chráněné únikové cestě se nesmí umísťovat žádné předměty

- v chráněné únikové cestě se nesmí umísťovat žádné hořlavé předměty

42. Preventivní požární prohlídky se v objektech, kde jsou provozovány činnosti se

zvýšeným požárním nebezpečím provádějí nejméně jednou

- za 6 měsíců

- za měsíc

- za dva měsíce

- za tři měsíce

43. Posouzení požárního nebezpečí se zpracovává pro kategorie činnosti

- s vysokým požárním nebezpečím

- bez zvýšeného požárního nebezpečí

- se zvýšeným požárním nebezpečím

- bez zvýšeného požárního nebezpečí a se zvýšeným požárním nebezpečím

44. Jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny dle zákona o požární

ochraně plnit opatření a lhůty ze schváleného posouzení požárního nebezpečí ?

a) ano

b) nemusí plnit lhůty, protože si je právnické osoby a podnikající fyzické osoby

stanovily samy

c) ano, pokud to právnické osoby a podnikající fyzické osoby zapracují do interních

předpisů

d) nemusí plnit lhůty, protože opatření mají jen doporučující charakter

45. Podrobnosti pro zajišťování požární ochrany u právnických osob a podnikajících

fyzických osob stanoví

- vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci

- vyhláška MV č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

- nařízení vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně

- vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří

46. Preventivní požární hlídku zřizují právnické osoby a podnikající fyzické osoby

- v prostorách s nejméně 3 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

- v prostorách s nejméně 15 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

- v prostorách s nejméně 7 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

- ve všech prostorách, ve kterých právnická a podnikající fyzická osoba provozuje činnost

47. Je vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení povinen tyto udržovat v takovém

stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení

požárů?

a) ano, povinnost vyplývá přímo ze zákona o požární ochraně

b) ano, ale pouze v případě, že to není zjevně neekonomické

c) povinnost nemá. Tato povinnost je dána tomu, kdo zdroj vody pro hašení určil

d) ne, určení vodního zdroje jako zdroje vody pro hašení není jeho věcí

48. Od 1. 1. 2011 řeší revize, kontroly a čištění komínů (spalinové cesty)

- nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

- vyhláška MV č. 111/1981 Sb.

- vyhláška č. 146/2001 Sb.

- nařízení vlády č. 172/2001 Sb.

49. Lhůty pro kontrolu a čištění komínů (spalinové cesty) jsou uvedeny

- nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

- vyhláška MV č. 111/1981 Sb.

- vyhláška č. 146/2001 Sb.

- ČSN 73 4201

50)  Za volný přístup k nástěnným hydrantům a hasicím přístrojům se považuje řešení,

kdy jsou přítokový ventil, proudnice nebo hadicový systém umístěny

- v uzamčené hydrantové skříni, pokud je v bezprostřední blízkosti viditelně

umístěno zařízení umožňující odemčení

- v zaplombované hydrantové skříni, kdy je třeba pomůcek k překonání tohoto

zaplombování

- v zaplombované hydrantové skříni, která je uzamčena

- v uzamčené hydrantové skříni s klíčem umístěným na vrátnici

51)  Počet požárních knih u právnické nebo podnikající fyzické osoby dle vyhlášky o

požární prevenci stanoví

a) právnická nebo podnikající fyzická osoba

b) odbor státního požárního dozoru HZS kraje

c) osoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany

d) řídí se počtem preventistů zřízeným u právnické nebo podnikající fyzické osoby

52)  Dokumentace zdolávání požárů upravuje zásady

a) rychlého a účinného zdolávání požáru a záchrany osob, zvířat a majetku v

objektech právnických a podnikajících fyzických osob

b) rychlé evakuace osob, zvířat a materiálu z požárem zasaženého objektu

c) záchrany osob z objektů právnických a podnikajících fyzických osob

d) vedení hasebního zásahu v objektech právnických a podnikajících fyzických osob

53) Požární řád dle vyhlášky o požární prevenci upravuje

a) základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají

činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím

b) zabezpečování požární ochrany výhradně na pracovištích, kde se ukládají hořlavé

látky

c) mimo jiné postup při vyhlášení požárního poplachu

d) zásady vedení hasebního zásahu na daném pracovišti

54) Požární poplachové směrnice vymezují činnosti

a) zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru

b) osob před a po vzniku požáru

c) pouze zaměstnanců po vzniku požáru

d) požární hlídky pro případ vzniku požáru

55) Obnovit zastavený provoz dle zákona o požární ochraně

a) lze až po odstranění nedostatků vyvolávajících bezprostřední nebezpečí vzniku

požáru a jen s písemným souhlasem orgánu, který rozhodl o zastavení provozu

b) lze jen s písemným souhlasem Ministerstva vnitra

c) lze až po odstranění nedostatků vyvolávajících bezprostřední nebezpečí vzniku

požáru

d) lze jen se souhlasem odborně způsobilé osoby

56) Obnovit zakázanou činnost dle zákona o požární ochraně

a) lze až po odstranění nedostatků vyvolávajících bezprostřední nebezpečí vzniku

požáru a jen s písemným souhlasem orgánu, který rozhodl o zákazu činnosti

b) lze až po odstranění nedostatků vyvolávajících bezprostřední nebezpečí vzniku

požáru a jen s písemným souhlasem krajského úřadu

c) lze jen s písemným souhlasem Ministerstva vnitra

d) lze jen na základě vyjádření odborně způsobilé osoby

57) Proti rozhodnutí o vyloučení věci z užívání, zákazu činnosti nebo zastavení provozu

dle zákona o požární ochraně

a) lze podat odvolání, které ale nemá odkladný účinek

b) nelze podat odvolání

c) lze podat odvolání, odvolání má odkladný účinek

d) lze podat odvolání ale pouze na místě a bezprostředně po vyslovení výroku

58. Úroveň požární ochrany stavby, vyplývající z technických podmínek požární

ochrany stavby, podle kterých byla stavba navržena, provedena a zahájeno její

užívání

a) musí být zachována

b) musí být zachována jen po dobu využití stavby k původnímu účelu

c) je ve stavbě zakotvena jednou provždy bez ohledu na způsob jejího využití

d) způsob využití stavby nemá na úroveň zabezpečení úrovně požární ochrany vliv

59. Garáž, která slouží i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva

a) musí být vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním v souladu

s příslušnou českou technickou normou

b) musí být vybavena jen elektrickou instalací v protivýbuchovém provedení

c) musí být vybavena jen elektrickou požární signalizací

d) nesmí být umístěna v objektu s bytovými jednotkami

60.  Mezi vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení ve stavebních objektech

mimo jiné také patří

a) zařízení pro detekci hořlavých plynů a par

b) nástěnné požární hydranty v budovách

c) únikové cesty a únikové východy

d) klíč k únikovým východům