Testové otázky  -

Hasič  I -  III . -  Požární taktika  (oblast - a)

1. Požární taktika zahrnuje:

A. poznatky o rozvoji požáru a jeho hašení, o organizaci a nasazení sil  a pro -

středků u zásahu

B. návod na správné použití a údržbu strojů, dýchací techniky a spojovacích

prostředků

C. návod na zpracování dokumentace o zásahu, dokumentace zdolávání požá-

ru a posouzení objektů z pohledu hasičů

2. Lokalizace požáru znamená, že:

A. požár je uhašen před příjezdem jednotek PO

B. je zabráněno jeho dalšímu šíření a síly a prostředky postačují pro jeho likvidaci

C. požár je uhašen jednotkami PO

3. Nejméně náročný na použití sil a prostředků je zásah provedený v:

A. 1 fázi požáru

B. 2 fázi požáru

C. 3 fázi požáru

4. Při zásahu se rozhodneme  pro obranu , když:

A. hrozí nebezpečí výbuchu nebo zřícení konstrukcí

B. nemáme dostatek sil a prostředků

C. útok provádí ostatní přítomné jednotky

5. Fronta požáru:

A. je přízemní obvod požáru

B. je obvod požáru závislý na velikosti plochy požáru a její členitosti.

C. je část obvodu požáru, kde v daném okamžiku probíhá šíření požáru

6. Účinná hloubka hašení prováděné proudem C 52 je:

A.  5 metrů

B. 10 metrů

C. 15 metrů

7. Zkratka VZ znamená

A. vodní zdroj

B. velitel zásahu

C. výškové zařízení

8. Podle druhu hořlavé látky rozdělujeme požáry do tříd:

A.   A,B,C,D,E

B.   A,B,C,D, F

C.   A,B,C1,C2 C3

9. Pokyn pro nepoužití výstražného zařízení při dopravě na místo zásahu dává:

A. velitel jednotky

B. řidič-strojník

C. hasič č.1, v případě jeho nepřítomnosti spojka

10. Průzkumem se zjišťuje:

A. mimo jiné zda jsou ohroženy životy lidí nebo zvířat, zda jsou ohroženy cenné materiály,

místa, kde se nacházejí, cesta a způsob jejich evakuace,

B. zda je přítomen ředitel organizace

C. jak rychle lze proniknout co nejblíže k ohnisku požáru

11.Do průzkumu si k sobě velitel zásahu musí vzít nejméně ještě:

A. 1 hasiče

B. 2 hasiče

C. 3 hasiče

12. Velitelem zásahu je:

A. Velitel jednotky, která má nejvyšší počet zasahujících hasičů

B. Velitel jednotky, která jako první dorazila na místo zásahu a v této funkci řídí činnost všech jednotek

na místě zásahu vždy do konce zásahu

C. Velitel jednotky, která jako první dorazila na místo zásahu a v této funkci řídí činnost všech jednotek

na místě zásahu, pokud funkci nepřevzal velitel jednotky s právem přednostního velení

13.Nejvyšším předpisem podle kterého se řídí  PO je:

A. vyhláška MV ČR č.23/96 Sb.

B. zákon ČNR č. 87/99 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

C. zákon ČNR č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

14.Velitele  úseku určuje do funkce  a odvolává:

A. ředitel HZS kraje

B. náčelník štábu

C. velitel zásahu

15. Při zásahu jednotek PO jsou hasiči v jednotce přímo podřízeni:

A. veliteli jednotky pokud velitel zásahu neurčil jinak

B. náčelníkovi štábu

C. veliteli zásahu

16.Velitel zásahu se určuje podle:

A. druhu školení která absolvoval a délky praxe ve funkci velitele jednotky

B. vyhlášky MV  ČR č. 247/2001 Sb., o organizaci jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů

C. velikosti jednotky a druhu techniky se kterou se zásahu zúčastnil

17.K čemu slouží Dílčí zprávu o zásahu a kdo ji zpracovává:

A. jako informační materiál pro školení jednotek  a zpracovává jí náčelník štábu

B. jako soupis dílčích pokynů a rozkazů při zásahu a zpracovává ji velitel zásahu

C. jako doklad o činnosti jednotky, podklad pro vypracování zprávy o zásahu  a zprac. velitelé jednotek

18.Při zásahu v uzavřených a zakouřených prostorách musí hasiči používat:

A. plynovou masku s univerzálním filtrem

B. stačí respirátor pokud se zakouření jeví jako slabé

C. izolační dýchací přístroj

19.Podle podstaty vzniku rozeznáváme výbuchy:

A. fyzikální a chemické

B. třaskavinové ,trhavinové a explozivní

C. v podzemí, pozemní, nadzemní (vzdušné)

20.Při nedokonalém hoření vzniká oxid uhelnatý (CO), který je:

A.zdraví neškodný, ale při vyšších koncentracích  způsobuje  edém plic

B.nehořlavý, zdraví neškodný a má samohasící účinky

C.jedovatý a výbušný

21.Pokud hrozí hasičům u zásahu nebezpečí poleptání kyselinou lze ji neutralizovat:

A. oxidem uhličitým , uhelnatým nebo dusíkem

B. vodní roztokem se smáčedly

C.vápeným mlékem, sodou, mazlavým mýdlem

22. Při vyhlášení poplachu vyjíždějí jednotky požární ochrany z místa své dislokace nejpozději do:

A. a)  1 minuty jednotky složené výlučně z hasičů z povolání,

b)  5 minut jednotky složené výlučně z hasičů, kteří nevykonávají službu v jednotce jako své zaměstnání

B. a)   2 minut jednotky složené výlučně z hasičů z povolání,

b) 10 minut jednotky složené výlučně z hasičů, kteří nevykonávají službu v jednotce jako své zaměstnání

C. a)   5 minut jednotky složené výlučně z hasičů z povolání,

b)  5 minut jednotky složené výlučně z hasičů, kteří nevykonávají službu v jednotce jako své zaměstnání

23.Při nebezpečí pádu lze za nebezpečný považovat pád z výšky:

A. nad 1,5 metru

B. nad  2,0 metry

C. nad  2,5 metru

24.Jestliže byl zřízen štáb velitele zásahu, za zásah zodpovídá:

A. náčelník štábu

B. štáb velitele zásahu jako celek

C. velitel zásahu

25.Při při požáru celých objektů musí být vypnuto venkovní vedení silového zařízení po vedení v okruhu:

A.   30 metrů

B.   40 metrů

C.   50 metrů

26,Vypnout el.proud o nízkém napětí (600 V proti zemi) může:

A. pouze osoba prokazatelně seznámená s možným nebezpečím

B. osoba bez odborné způsobilosti

C. odborný pracovník provozovatele

27.Základní druhy požárních útoků jsou:

A. silný, středně silný, slabý

B. vedení zespoda, veden z vrchu, vedený z boku

C. čelní, boční, obchvatný

28.Je oprávněn velitel zásahu nařídit, aby se z místa zásahu vzdálily osoby jichž přítomnost tam není potřebná:

A. ano

B.ano, ale pouze se souhlasem starosty obce nebo ředitele závodu

C. ne

29.Povinost mlčenlivosti:

A. se nevztahuje na dobrovolné hasiče

B. trvá i po skončení pracovního poměru nebo splnění úkolu

C. končí po uplynutí 6 týdnů po vzniklé situaci

30.Jakým pohybem pravé ruky vyjádříte signál „Nebezpečí. Všichni ZPĚT!“:

A. nataženou paží několikráte půlkruh nad hlavou

B. kmitání  paží nahoru a dolů - do strany

C. nataženou paží několikrát kruh před čelem

TECHNICKÉ  PROSTŘEDKY

( oblast  „ b „ )

1. Hasičský opasek  (pracovní polohovací pás) AP-1:

A) je určen pro zachycení pádu z výšky maximálně 0,5 m, součástí opasku je úchytné lano délky 0,8 m

B) není určen k zavěšení hasičské sekyrky

C) je určen pro zachycení pádu z výšky maximálně 1,5 m, součástí opasku je jedno ocelové oko

2. Charakteristikou požárního čerpadla rozumíme:

A) materiálové složení čerpadla

B) pracovní možnosti čerpadla

C) rozměry čerpadla

3.  Záchranné lano splétané s jádrem:

A) má průměr 11 mm , celkovou délku  25 m nebo 60 m,  zkouší se při zařazení na vozidlo nejméně

1 x  za  12  měsíců  a po použití, vyřazuje se po 5 letech od data výroby

B) má průměr  10 mm,  celkovou délku  20  m, zkouší se  periodicky

1 x  za  6 měsíců a po každém  použití,  vyřazuje se po 10 letech  od data  výroby

C) má průměr 12 mm,  celkovou délku  60 m, zkouší se periodicky  1 x  za  3  měsíce

a po každém použití, vyřazuje  se po 10 letech od data  výroby

4.  Pryžové sací požární hadice:

A) se vyrábějí o rozměrech  110 mm x 1,6 m;  110 mm x 2,5 m;  125 mm  x  2,0 m,  zkoušejí se

1 x za  6 měsíců:  na těsnost (suchá zkouška) na podtlak 0,08 MPa s poklesem o 0,01MPa během jedné

minuty,  vodním tlakem  0,4 MPa  po dobu  5  minut,  na těsnost vodou

B) se  vyrábějí o rozměrech  110 mm x 1,6 m;  125 mm x 2,5 m;  125 mm  x  2,0 m,  ,  zkoušejí

se  1  x  ročně,  vodním tlakem  0,4  MPa  po dobu 3 minut

C) se vyrábějí o rozměrech  110 mm x 1,6 m;  125 mm  x  2,5 m,  zkoušejí se

1  x  za  6  měsíců ,  podtlakem  0,4  MPa  po dobu  5  minut

5.  Záchytné lano:

A) má průměr  12 mm ,  délku  25 m,  zkouší se   1  x za rok tahem   1 500 N,

na obou  koncích  v délce  200 mm je napuštěno anilinovou červení, životnost není omezena

B) má průměr  10 mm ,  délku  12  m, zkouší se  l  x za půl roku tahem  735,5  N

na koncích v délce  200 mm je napuštěno anilinovou červení, životnost je 10 let

C) má průměr  10 mm ,  délku  20  m , zkouší se  1  x  za půl roku  tahem  735,5  N,

na koncích  v  délce  200 mm je napuštěno anilinovou  červení, životnost  není  omezena

6.  Plnoproudová požární proudnice   B 75 :

A) nemá uzávěr, průtok vody s hubicí o průměru  16 mm  při  přetlaku  0,4 MPa je 335  l/min, hubicí o

průměru 25 mm při přetlaku 0,4 MPa  je 822  l/min

B) má uzávěr, průtok vody s hubicí  o průměru  18 mm při přetlaku 0,4 MPa je 426  l/min, hubicí o průměru

25 mm při přetlaku 0,4 MPa  je  800 l/min

C) nemá uzávěr, průtok vody s hubicí  o průměru  18  mm  při přetlaku  0,4  MPa  je  426   l/min,  hubicí  o

průměru  25 mm  při přetlaku  0,4 MPa je 822l/min

7.  Nastavovací a vysunovací žebříky :

A) mají předepsánu zkoušku průhybu a tlakovou, nastavovací jsou třídílné, vysunovací čtyřdílné

B) mají předepsánu zkoušku pevnostní a funkční, nastavovací jsou čtyřdílné, vysunovací dvoudílné a vícedílné

C) mají předepsánu zkoušku  lomovou a tahovou, nastavovací jsou dvoudílné, vysunovací třídílné

8.  Ventilová lana k sacímu koši a k ejektoru mají rozměry:

A)  průměr 8 mm  a délku 20 m nebo  průměr  6  mm  a délku  25 m,  zkoušejí  se 1 x  za  rok

B)  průměr 6 mm  a délku 12 m nebo  průměr  8  mm  a délku  25 m,  zkoušejí  se 1 x  za  půl roku

C)  průměr 4 mm  a délku 10 m nebo  průměr  6  mm  a délku  25 m,  zkoušejí  se 1 x  za  rok

9.  Clonová požární proudnice :

A) umožňuje nastavení kompaktního proudu s možností jeho regulace průtoku od 6 do 16 mm, vytvoření clony

s vrcholovým úhlem 0° - 140 ° a průtokem  cca  200  l/min.

B) umožňuje nastavení kompaktního proudu  s možnou jeho regulací průtoku  od  6 do 16 mm,  vytvoření

clony s vrcholovým úhlem  0° - l20° a  průtokem  cca  135  l/min.

C) neumožňuje nastaveni kompaktního proudu, umožňuje  vytvoření clony s vrcholovým

úhlem  0°- 140°, průtokem cca  330  l/min.

10. Záchranné lano splétané s jádrem musíme vyřadit :

A) když průměr lana v některé části je menší než 10 mm, je zmýdlovatělé,  je starší než 10 let od data výroby

B) po zachycení jednoho pádu, zjištění poškození (trhliny, řezy), dojde-li k deformaci nebo změně průměru

lana, poškození chemikáliemi nebo ohněm, po uplynutí 5 let od data výroby

C) když průměr lana ve více částech je menší než 10 mm, zmýdlovatělé, je starší než 5 let od data výroby

11. Hasiva můžeme rozdělit podle skupenství :

- kapalná ( požární voda, pěna, zkapalněný  oxid  uhličitý), tuhá (hasicí prášky, písek, zemina), plynná

(vodní pára)

B) tuhá (prášek), kapalná (voda)

C) plynná (oxid uhličitý, dusík, vodní pára), kapalná (voda, pěna), tuhá (prášek, písek)

12.Hasicí přístroje podle konstrukce rozdělujeme :

A) přístroje pod stálým podtlakem a přístroje bez tlakové patrony

B) přístroje pod stálým tlakem a přístroje s tlakovou patronou

C) přístroje pod stálým tlakem a přístroje pod stálým přetlakem

13. Tlakové  požární hadice se dělí podle průměru a délky na hadice typu :

A) A 150 mm – délky 25 m, B 75 mm – délky 20 m a 5 m, C 52 mm – délky 20 m,

D 25 mm – délky od 3 m , E 15 mm délky od 1 m

B) A 110 mm – délky 20 m, B 75 mm – délky 25 m a 5 m, C 52 mm – délky 20 m,

D 35 mm – délky od 20 m

C) A 110 mm – délky 25 m, B 75 mm – délky 20 m a 5 m, C 52 mm – délky 20 m,

D 25 mm – délky od 3 m dle dohody

14. Sací výška u požárního čerpadla :

A) je svislá vzdálenost mezi osou čerpadla a hladinou vodního zdroje a projevuje se nepřímo úměrně na

výkonu čerpadla

B) je svislá vzdálenost mezi osou čerpadla a proudnici a projevuje se  přímo úměrně na výkonu čerpadla

C) je svislá vzdálenost mezi hladinou vodního zdroje a požářištěm, projevuje se nepřímo úměrně na výkonu

čerpadla

15. Klasická přenosná motorová stříkačka PS 12 :

A) je přívěsná přenosná motorová stříkačka, s dvoudobým dvouválcovým motorem, jednostupňovým

čerpadlem, o jmenovitém průtoku  1200  l/min, při jmenovitém tlaku 0.8 MPa a

sací výšce 1,5 m s vývěvou plynovou na nespálené plyny, ucpávkou hnětací

B) je přívěsná motorová stříkačka, se čtyřdobým dvouválcovým motorem, dvoustupňovým čerpadlem,

vývěvou rotační, jmenovitém průtoku 1200 l/min., ucpávkou hnětací

C) je přenosná motorová stříkačka, se čtyřdobým čtyřválcovým motorem, jednostupňovým čerpadlem,

vývěvou plynovou na spálené plyny, o jmenovitém průtoku  1200  l/min, při jmenovitém tlaku 0.8 MPa a

sací výšce 1,5 m

16. Číslo za zkratkou CAS (např. 25, 27, 32,…) značí :

A) výkon čerpadla ve stovkách l/min. při dodržení jmenovitých podmínek

B) výkon čerpadla v l/min. při tlaku 8 MPa

C) množství vody v nádrži ve stovkách litrů

17. Požární ejektor :

A) je pístové čerpadlo pro čerpání vody se sací výškou nad   7,5 m  do 13 m,

s výkonem  400  l/min. při dopravní výšce  10 m  a tlaku  0,8  MPa

B) je odstředivé  ponorné čerpadlo se sací výškou  nad 20 m, s výkonem

225 - 250  l/min. při dopravní výšce  20 m a tlaku  0,8  MPa

C) je proudové čerpadlo pro čerpání vody se sací výškou do 20 m,

s výkonem  225 -  250  l/min. pří dopravní výšce  20 m a tlaku  0,8 MPa

18. Rozprašovací (mlhová) požární proudnice  52 :

A) má hubici pro plný proud o průměru  10 mm s průtokem 135  l/min. při

tlaku  0,4 MPa, rozprašovací trysku  s průtokem vody cca  120 l/min. při tlaku  0,6 MPa

B) má hubici pro plný proud o průměru  12,5 mm  s průtokem  135 l/min.

při tlaku  0,6  MPa,  rozprašovací clonu  s průtokem vody cca 200 l/min při tlaku 0,6  MPa

C) má hubici pro plný proud o průměru  18 mm s průtokem  330  l/min. při tlaku  0,4   MPa,  kaskádovitou

tryskou s průtokem  cca  120  l/min. při tlaku  0,4   MPa

19. Při hašení pěnou  spočívá hlavní hasební účinek :

A) v ředění

B) v izolaci

C) ve zpomalování chemické reakce hoření

20. Podle čísla napěnění rozdělujeme vzduchomechanickou pěnu :

A) na těžkou s číslem napěnění do 20, střední s číslem napěnění od 20

do 200, lehkou s číslem napěnění nad 200

B) na těžkou s číslem napěnění nad 20, střední s číslem napěnění  do 20,

lehkou s číslem napěnění nad  200

C) těžkou s číslem napěnění do 200, lehkou s číslem napěnění do 1000,

střední s číslem napěnění nad 200

21. Potřebné množství vody lze na požářiště dopravit nejčastěji :

A) přečerpáváním vody do pomocných nádrží, přečerpáváním vody  do cisteren

B) kyvadlovou dopravou vody pomocí dostupných cisteren, dodávkou

vody  ze stroje do stroje, letecky

C) přečerpáváním vody do pomocných nádrží, pomocí cisteren

22. Vývěvy používané u požárních čerpadel :

A) jsou plynové na nespálené plyny, rotační vodokružné, rotační pístové

s pohonem od motoru,  pístové na nespálené plyny, plynové na spálené plyny

B) jsou  rotační lamelové, plynové na spálené plyny, rotační na spálené plyny,

pístové na ruční pohon, plynové na nespálené plyny

C) jsou pístové dvoučinné, rotační vodokružné, plynové na spálené plyny, plynové na nespálené plyny

23. Plynná hasiva :

A) jsou oxid uhličitý, dusík, argon, hasí se jimi převážně v uzavřených

prostorách, hlavní hasební účinek spočívá ve vytěsňování  vzduchu a v něm obsaženého

kyslíku z pásma  hoření, hašení se přerušuje při objemové koncentraci hasiva  cca 30 %

B) jsou oxid uhličitý, vodní pára, dusík, neon, hasí se jimi převážně  na

otevřených prostranstvích, hlavní hasební účinek je ve zřeďování vzduchu,

hoření se přerušuje při objemové koncentraci hasiva do 10 %

C) jsou dusík, kysličník uhelnatý, hasí se jimi převážně v uzavřených prostorách,

hlavní hasební účinek spočívá v izolaci

24. Voda jako hasivo :

A) je nejpoužívanějším hasivem, ne ale univerzálním, hlavní hasební účinek je v ochlazování,

odpařením 1  litru vody se vytvoří  1 700  l páry (hasicí efekt dusivý)

B) je nejčastějším hasivem, univerzálním, odpařením  1 litru vody se vytvoří

1 200  l vodní páry, hlavní hasební účinek je zpomalování hoření

C) je nejpoužívanějším hasivem,  ne ale univerzálním, odpařením 1 litru vody

se vytvoří  1 500 l páry, hlavní hasební účinek je izolace

25. Tlakové ztráty při dálkové dopravě vody :

A) jsou v hadicích a jejich velikost není závislá na materiálu hadic, v rozdě-

lovači a činí 0,15 MPa, na převýšení a činí 0,32 MPa, na vstupu do dalšího

čerpadla, na účinné stříkání a činí 0.40 MPa

B) jsou v hadicích a jejich velikost je závislá na druhu hadic a na množství dopravované vody,

v rozdělovači nebo sběrači a činí 0,75 MPa, na převýšení, na vstupu do dalšího čerpadla

a činí  0,15 MPa, na účinné stříkání a činí  0,40  MPa

C) jsou v hadicích a jejich velikost je závislá na druhu hadic a činí  8, 16, 32

MPa, na rozdělovači a činí 40 MPa, na převýšení a snížení, na vstupu

do dalšího stroje a činí 15 MPa, na účinné stříkání a činí 40 MPa

26. Hadicový držák :

A) má délku 1,6 m a průměr 10 mm, používá se k zajištění a upevnění hadicového vedení

B) má délku 1,6 m a průměr 12 mm, používá se k zajištění a upevnění žebříků

C) má délku  2,8 m a průměr  8 mm, používá se k zajištění a upevnění hadicového vedení

27. Způsoby použití vody jako hasební látky:

A) vysokotlaký proud, chladící proud, izolační proud

B) plný(kompaktní) proud, celistvý proud se vzduchem,

C) plný(kompaktní) proud, roztříštěný proud nebo mlha, vysokotlaký proud

28. Objem vodní nádrže :

A) se vypočítá u nádrže tvaru krychle  V =  a . b . h,  tvaru kvádru

V =     r . a ,  tvaru  válce  V =  a . b . h

B) se vypočítá u nádrže tvaru krychle  V =  a3  ,  tvaru kvádru  V = a . b . h,

tvaru válce  V = . r2 . h

C) se  vypočítá u nádrže tvaru  krychle  V  =     r  .  b , tvaru kvádru   V =   a ,

tvaru  válce  V =  a . b . h

29. Průtok vody  korytem :

A) se vypočítá   Q = a  .  b  .  v m3/min;            v  =  L / t  .  60

Q = průtok,  a =  šířka toku,  b = hloubka toku,  v = rychlost  toku  v m/min.,

L = odměřená vzdálenost, t = čas

B) se vypočítá   Q =  b  .  h  .  v

v = rychlost toku za min., b =  šířka toku,  h = délka toku,

C) se  vypočítá  Q  =  a  .  a  .  t             t  =   v / 60

a = hloubka toku,  t = rychlost toku, v = rychlost  proudu

30. V požární ochraně používáme čerpadla :

A) nasávací (kombinovaná), proudová ( ejektor), odstředivá (jednostupňová)

B) pístová ( džberová stříkačka ), proudová ( přiměšovač, vodokružná vývěva )

přívěsná( kombinovaná )

C) hydrostatická (objemová) - pístová, hydrodynamická (rychlostní) - odstředivá,

ostatní - proudová (např. ejektory, vývěvy, …)

TESTOVÁ ČÁST

ODZNAKU ODBORNOSTI HASIČ I. – III. STUPNĚ

TECHNICKÝ VÝCVIK

OBLAST „C“

1. Bojové rozvinutí družstva představuje maximální objem rozsahu práce jednoho požárního

družstva:

a) 1+8, popřípadě družstva o sníženém stavu 1+5

b) 1+6, popřípadě družstva o sníženém stavu 1+4

c) 1+5, popřípadě družstva o sníženém stavu 1+3

2. Podél hadice nebo hadicového vedení se ve směru chůze chodí:

a) vlevo (u pravé nohy)

b) vpravo

c) vlevo i vpravo, přičemž se nesmí překračovat hadice

3. Přípravné postavení družstva je:

a) u stroje

b) u rozdělovače

c) na proudnici

4. Družstvo zaujímá při výcviku následující postavení:

a) základní, výchozí, přípravné a útočné

b) přívodní, dopravní a útočné

c) před strojem a za strojem

5. Samostatný průzkum družstva na místě zásahu provádí:

a)  VD a zpravidla č.3, popř. i č.4

b) VD a zpravidla č.1, popř. i č.2

c) VD a zpravidla S, popř. spojka

6. Radiostanice členům družstva rozděluje VD. Doporučuje se, aby radiostanici měl:

a) VD, S, obsluha rozdělovače a obsluhy proudů

b) VD, policie, záchranná služba, řidič vozidla PO

c) VD, spojař, spojka a obsluhy proudů

7. Hadice počítáme směrem:

a) proudnici od proudnice k rozdělovači a od rozdělovače ke stroji

b) od stroje k rozdělovači a od rozdělovače k

c) od stroje k rozdělovači a od proudnice k rozdělovači

8. Spojení s VD na průzkumu udržuje zpravidla:

a) č.3

b) S

c) č.4

9. Proudnici hasič přenáší:

a) za opaskem hubicí dolů, pod levou paží nebo v levé ruce

b) za opaskem hubicí dolů, pod pravou paží nebo v levé ruce

c) za opaskem hubicí dolů, pod pravou paží nebo v pravé ruce

10. Pěnotvornou proudnici na těžkou pěnu nese hasič:

a) pod levou paží, nebo v levé ruce výtokovým hrdlem dozadu

b) pod pravou paží, nebo v pravé ruce výtokovým hrdlem dopředu

c) pod pravou paží, nebo v levé ruce výtokovým hrdlem dozadu

11. Hadice nese hasič:

a) v obou rukách, půlspojkami dozadu. Nese-li jednu, nese ji v pravé ruce, nebo pod paží,

pod paží může nést i třetí hadici.

b) v obou rukách, půlspojkami dopředu. Nese-li jednu, nese ji v pravé ruce, nebo pod paží,

pod paží může nést i třetí hadici.

c) v obou rukách, půlspojkami dozadu. Nese-li jednu, nese ji v levé ruce, nebo pod paží,

pod paží může nést i třetí hadici.

12. Rozdělovač nese hasič:

a) v levé ruce výtokovými hrdly dozadu

b) v pravé ruce výtokovými hrdly dopředu

c) v levé ruce výtokovými hrdly dopředu

13. Vazák nosí hasič:

a) v kapse nebo přehozený přes rameno

b) přehozený přes rameno, nebo zavěšený na opasku

c) v kapse nebo zasunutý za opaskem

14. Klíč na spojky nosí hasič:

a) v kapse nebo zasunutý za opaskem

b) v levé ruce nebo zasunutý za opaskem

c) v pravé ruce nebo zasunutý za opaskem

15. Hydrantový nástavec nese hasič:

a) na pravém rameni, přičemž prsty pravé ruky přidržuje těsnění ve vtokovém hrdle

b) na levém rameni, přičemž prsty pravé ruky přidržuje těsnění ve vtokovém hrdle

c) na pravém rameni, přičemž prsty levé ruky přidržuje těsnění ve vtokovém hrdle

16. Přívodní vedení u družstva 1+5 provádí:

a) S a č.3

b) S a č.4

c) č.3 a č.4

17. Přívodní vedení u družstva 1+3 provádí:

a) č.1´a č.4´

b) S´a č.1´

c) S´a č.2´

18. U přívodního vedení od hydrantu (1+5), upevní hydrantový nástavec:

a) č.3

b) S

c) č.4

19. U přívodního vedení sacími požárními hadicemi, se tyto roznáší:

a) směrem od stroje k vodnímu zdroji

b) směrem od vodního zdroje ke stroji

c) na směru nezáleží

20. U přívodního vedení sacími požárními hadicemi (1+5):

a) spoje šroubuje č.4, sací požární hadice přidržuje a na stroj napojí S, lana váže č.4

b) spoje šroubuje strojník, sací požární hadice přidržuje a na stroj napojí č.4, lana váže č.4

c) spoje šroubuje č.1, sací požární hadice přidržuje a na stroj napojí S, lana váže S

21. Přívodní vedení při doplňování CAS vodou z jiné CAS provádí:

a) S a č.4

b) strojníci obou cisteren

c) S a č.3

22.  U přívodního vedení (1+5) při doplňování plovoucí motorovou stříkačkou rozhazuje

hadici:

a) S

b) č.4

c) rozhazuje strojník a rozkládá č.4

23. U přívodního vedení (1+3) při doplňování plovoucí motorovou stříkačkou lano uváže:

a) S´

b) č.2´

c) č.2´ společně se S´

24. U přívodního vedení ejektorem se uvazuje:

a) pouze záchytné lano

b) záchytné a ventilové lano k ejektoru

c) pouze ejektorové lano

25. U jednoduchého útočného vedení hadicemi B (1+5), je na základně připraveno:

a) 7 hadic B

b) 8 hadic B

c) 3 hadice B

26. U jednoduchého útočného vedení hadicemi C (1+3), záložní hadici odkládá:

a) VD´

b) č.1´

c) č.4´

27. U bojového rozvinutí (1+5): je pro dopravní vedení s rozdělovačem a dva útočné proudy  C

je na základně připraveno:

a) 4 hadice B, 6 hadic C, rozdělovač, 2 proudnice B8

b) 3 hadice B, 6 hadic C, rozdělovač, 2 proudnice C

c) 4 hadice B, hadic C, rozdělovač, 2 proudnice C

28. První útočný proud (1+5) tvoří:

a) č.3 a č.4

b) č.2 a č.3

c) č.2 a č.1

29. Druhý útočný proud (1+5) tvoří:

a) č.3 a č.5

b) č.2 a č.1

c) č.4 a č.3

30. Dopravní vedení s rozdělovačem (1+5) tvoří:

a) strojník, č.4 a č.3

b) strojník č.3 a č.2

c) č.4, č.3 a č.2

Testová část

odznaku Hasič I - III stupně

speciální zásahy (oblast d)

1. Při zjištění přítomnosti nebezpečných látek na místě zásahu je nutné s ohledem na vlastní bezpečnost dodržet

mimo jiné následující základní zásady:

A) opustit s jednotkou ohrožený prostor, zhasnout reflektory a vypnout motory

B) přibližovat se k místu nehody z návětrné strany, pokusit se identifikovat nebezpečí na dálku dalekohledem,

prostřednictvím KOPIS povolat jednotku přeurčenou pro řešení událostí s únikem nebezpečné látky,

stanovit hranici nebezpečné zóny a zastavit provoz provoz ze všech příjezdových směrů

C) okamžitě o tomto uvědomit pracovníka odboru životního prostředí místně příslušného

úřadu, obklíčit ohrožený prostor mlhovými proudy, svolat velitele zasahujících jednotek a odeslat je na

lékařské vyšetření, zajistit nepromokavé oděvy a hasiče na vystřídání

2. Je-li v prostoru zásahu méně než 17% kyslíku ve vzduchu použijeme pro ochranu hasičů:

A) ochrannou masku CM 4

B) masku s filtrem na CO

C) izolační dýchací přístroj

3. Při požáru s nedokonalým hořením, např. ve sklepě může dojít k výbuchu protože :

A) ve sklepě uniká plyn z potrubí

B) zplodiny hoření obsahují CO, který při koncentraci 12,5-74%(objemových) a teplotě 610oC vybuchuje

C) jsou otevřena všechna okna a dveře a je dostatečný přístup vzduchu

4. Krizové stavy jsou v případě mimořádné události:

A) stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení obce, nebezpečný stav

B) stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav

C) stav nouze, stav hospodářských opatření, stav válečný

5. Na sběr produktů při ropných haváriích mimo jiné používáme i :

A) rozprášených vodních proudů

B) absorbenty Vapex, Ropex

C) hasící prášky

6. V mezinárodní přepravě nebezpečných látek po silnicích (ADR) se používají

k označení vozidel oranžové tabule, na kterých jsou ve zlomku uvedena čísla, která znamenají :

A) horní číslo zlomku-kód nebezpečnosti látky (Kemler kód) dolní číslo zlomku-identifikační číslo látky (UN

kód udává o jakou skupinu látek se jedná)

B) horní číslo-výrobní číslo látky,dolní číslo-datum vyskladnění

C) horní číslo-množství přepravované látky,dolní číslo-povolené množství látky v cisterně

7. Je-li při přepravě nebezpečných látek na oranžové tabulce před horním číslem písmeno "X" znamená to,že se :

A) při zásahu se nesmí v žádném případě použít voda

B) zásah se provádí vodními proudy

C) zásahu se musí zúčastnit větší počet jednotek

8. Varovný signál „Všeobecná výstraha" se vyhlašuje při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku:

A) přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty

B) nekolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin, může být vysílán 3x po sobě v cca tříminutových intervalech

C) kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin, může být vysílán 3x po sobě v cca tříminutových intervalech

9. Kotlové železniční vozy (nádržkové, cisterny, ve kterých je přepravována nebezpečná látka, jsou označeny :

A) na podélné straně vozu, v místě tzv. vozové nápisové tabule SPECIÁLNÍ VAROVNOU TABULÍ a

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKOU, vozy přepravující stlačené nebo zkapalněné plyny jsou označeny podélným

oranžovým pruhem nebo nápisem

B) na příčné straně vozu, v místě tzv. vozové nápisové tabule SPECIÁLNÍ VAROVNOU TABULÍ a

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKOU, vozy přepravující stlačené nebo zkapalněné plyny jsou označeny podélným

oranžovým pruhem nebo nápisem

C) vpředu na lokomotivě a zádi posledního vagónu SPECIÁLNÍ VAROVNOU TABULÍ a

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKOU, vozy přepravující stlačené nebo zkapalněné plyny jsou označeny podélným

oranžovým pruhem nebo nápisem

10. Signál „Požární poplach“:

A) slouží ke svolání jednotek požární ochrany, je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 140 vteřin,

tento je varovným signálem

B) slouží ke svolání jednotek požární ochrany, je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty,

tento není varovným signálem

C) oznamuje požár v dané obci, dvojitý signál oznamuje požár v sousedních obcích

11. Dekontaminaci osob po zásahu na nebezpečnou látku na dekontaminačním stanovišti obvykle provádíme:

A) spálením

B) suchým nebo mokrým způsobem

C) nikdy neprovádíme z důvodu nemožnosti odstranění kontaminantu

12. V nebezpečné zóně musí být nasazení hasičů vybavených dýchacími přístroji a ochrannými oděvy

organizované a doba jejich nasazení musí být sledována.

Za dodržování těchto zásad je zodpovědný:

A) náčelník štábu likvidace havárie

B) velitel zásahu

C) pracovník protiplynové služby

13. Maximální doba pobytu hasiče v nebezpečné zóně je :

A) v závislosti na subjektivních pocitech zasahujícího hasiče, zásobě vzduchu, odolnosti obleku,

na okolní teplotě

B) 30 minut při použití protichemického oděvu

C) 40 minut při použití ochranného oděvu OPCH-90

14.Oxid uhličitý:

A) je bezbarvý, bez zápachu a chuti, lehčí než vzduch, hoření nepodporuje, hasební látka,

7 – 10% obj. způsobuje ztrátu vědomí, smrt

B) je bezbarvý, slabě nakyslého zápachu a chuti, těžší než vzduch, hoření nepodporuje, hasební látka,

7 – 10% obj. způsobuje ztrátu vědomí, smrt

C) je bezbarvý, bez zápachu, lehčí než vzduch, prudce toxický, hoření nepodporuje, je hořlavý, explozivní

15. Ochranou obyvatelstva se rozumí :

A) varování, evakuace, ukrytí za stavu ohrožení státu

B) plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva

a další opatření k zabezpečení jeho ochrany života, zdraví a majetku

C) plnění úkolů civilní obrany, zejména koordinovaný postup na válečný stav

16. Oranžová tabule, kterou jsou označena vozidla přepravující nebezpečné látky (ADR) má rozměry :

A) 400x400mm

B) 600x400mm

C) 400x300mm

17. Vzduchový dýchací přístroj Saturn S 7 má :

A) plnící tlak vzduchu 15 MPa a vodní obsah lahve 5 litrů

B) plnící tlak vzduchu 30 MPa a vodní obsah lahve 7 litrů

C) plnící tlak vzduchu 20 MPa a vodní obsah lahve 7 litrů

18.Slovní označení II. stupně povodňové aktivity je:

A) bdělost

B) pohotovost

C) ohrožení

19. O použití izolačních dýchacích přístrojů:

A) rozhoduje velitel zásahu

B) rozhoduje uživatel dýchací techniky

C) rozhoduje velitel jednotky u zásahu, uživatel rozhoduje o použití izolačního dýchacího přístroje bez vědomí

velitele jednotky u zásahu, je-li jeho nasazení neprodleně nutné z hlediska ohrožení zdraví nebo života

20. Pracovní činnosti při používání izolačních dýchacích přístrojů:

A) minimálně dva navzájem jištění hasiči

B) vykonává v nebezpečné zóně minimálně jeden z venčí jištěný hasič

C) vykonávají v nebezpečné zóně minimálně v tříčlenných skupinách a musí mít spojení

21. Uživatel dýchací techniky musí :

A) při zásahu sledovat čerpání zásoby dýchacího média svého izolačního dýchacího přístroje, přičemž

činnosti na místě zásahu ukončit včas tak, aby zásoba dýchacího média byla dostatečná pro zpáteční cestu

i pro provedení případné dekontaminace; zásoba dýchacího média pro zpáteční cestu se musí rovnat

dvojnásobku objemu dýchacího média spotřebovaného k cestě na místo nasazení

B) při zásahu sledovat čerpání zásoby dýchacího média izolačního dýchacího přístroje u kolegy, přičemž

činnosti na místě zásahu ukončit včas tak, aby zásoba dýchacího média byla dostatečná pro zpáteční cestu,

zásoba dýchacího média pro zpáteční cestu se musí rovnat trojnásobku objemu dýchacího média

spotřebovaného k cestě na místo nasazení

C) při zásahu sledovat čerpání zásoby dýchacího média jen po vážné nemoci nebo dovršení věku 50 let

22. Neabsolvoval-li nositel dýchací techniky lékařskou prohlídku:

A) může používat dýchací přístroj při výcviku

B) nesmí používat izolační dýchací přístroj, ovšem izolační dýchací přístroje mohou používat pod dohledem

uživatele dýchací techniky i osoby, které nejsou uživateli dýchací techniky, pokud hrozí nebezpečí

z prodlení při záchranných pracích.

C) nesmí používat izolační dýchací přístroj v žádném případě

23. Krizovou situací se rozumí mimořádná událost při níž:

A) je vyhlášen některý z krizových stavů

B) není k dispozici dokumentace, která by umožňovala její likvidaci

C) není k dispozici dostatečné množství sil a prostředků k její likvidaci

24. Za provádění protipovodňových opatření jsou odpovědny :

A) místně příslušné jednotky PO obce

B) Hasičský záchranný sbor ČR

C) místně příslušné obecní a městské úřady, krajské orgány,vlastníci, uživatelé vodních děl

a správci toků

25. Prvořadým úkolem hasičů u zásahu na uniklé ropné látky na komunikacích je :

A) zabránit roztékání látky a jejímu průniku do kanalizace za použití všech dostupných prostředků

B) odstranit do nezbytné hloubky všechny materiály nasáklé ropnou látkou

C) zlikvidovat uniklé ropné látky spálením

26. Prvořadým úkolem hasičů u zásahu na uniklé ropné látky na vodních hladinách je :

A) povolat jednotky druhosledové jednotky

B) vybudovat norné stěny za účelem zabránění postupu ropné látky po hladině

a za použití sorbentu látku na hladině likvidovat

C) pouze provést zasypání látky sorbentem

27. K odčerpání ropných látek z hladiny používáme :

A) požárních čerpadel

B) speciálních čerpadel s napojením na sběrače

C) vodotěsných čerpadel

28. Radioaktivitu není možno zničit, proto je nutno po zásahu v takovémto prostředí

provést dezaktivaci osob a materiálu. Dezaktivace se provádí dvěma způsoby :

A) na místě zásahu a v hasičské zbrojnici

B) omytím a následným spálením

C) mechanicky a chemicky v určeném prostoru

29. Přepravní doklady při přepravě nebezpečných látek jsou uloženy :

A) v pouzdře z nehořlavého materiálu v prostoru vozidla, kde jsou uloženy nebezpečné látky

B) u přepravce

C) v kabině vozidla

30. Omezení rozsahu havárie nebezpečných látek se mimo jiné provádí :

A) oznámením na místně příslušném obecním úřadě

B) vypuštěním látky do kanalizace

C) utěsněním trhlin obalů nebo poškozených armatur